UMA.SYS 3.0

Ovlada� Upper Memory Area ( UMA ) bez k�dov�ho segmentu

Copyright (c) 1994-95 Jan Patera

K �emu slou�� UMA.SYS?

UMA.SYS  vytv��� Upper  Memory Area  ( UMA  ). UMA  je nad�le  po vytvo�en�

spravov�na MS-DOSem, proto UMA.SYS nez�st�v� rezidentn�.

UMA.SYS je vhodn� pou��t na po��ta��ch,  na nich� je pot�eba m�t co nejv�ce

voln� konven�n� pam�ti,  ale nen� vy�adov�na pam�� typu Expanded  ( EMS ). Pokud

nezbytn�  pot�ebujete EMS,  pou�ijte jin�  program, kter�  sou�asn� vytv���  EMS

i UMA ( nap� EMM386 ).

Princip pr�ce b��n�ch ovlada�� UMA

V�echny  b��n�  ovlada�e  UMA  (  Upper  Memory  Area ), po��naje DOSovsk�m

EMM386,  spou�t�j� virtu�ln�  re�im V86  procesor� i386  a v��e  ( proto nemohou

pracovat na  80286 ). Virtu�ln� re�im  umo��uje manipulovat s bloky  pam�ti tak,

aby  se  "tv��ily",  �e  le��  jinde,  ne�  ve  skute�nosti  jsou. S t�m spojen�

transformace  adres vy�aduj�  konverzn� tabulky  ( segment  descriptors ), kter�

zab�raj� m�sto v  pam�ti a sni�uj� v�kon po��ta�e,  nebo� tyto transformace jsou

prov�d�ny  p�i ka�d�  zm�n� obsahu  registr� CS,  SS, DS,  ES, FS, GS. Zpomalen�

po��ta�e  je patrn�  nap��klad p�i   m��en� v�konu  procesoru ,  nap�. programem

CheckIt,  v  operac�ch  s  re�ln�mi  ��sly  (  pokud nen� instalov�n matematick�

koprocesor  ), v�pisu  znak� na  obrazovku (  pomoc� BIOSu  i p��m�m  z�pisem do

VideoRAM ) a p�i m��en� vlastn�ho v�konu procesoru.

Nav�c  samotn� ovlada�  zabere pro  sebe n�kdy  i des�tky  KB ( v�t�inou ne

v konven�n� pam�ti,  ale i tak sni�uj�c�  mno�stv� dostupn� pam�ti EMS  a XMS ),

i kdy�  nen�  od  n�j  ��d�na  spr�va  EMS,  kter�  je  na stejn�m principu jako

vytv��en� UMA.

Krom� uveden�ch pot��� n�kter� programy  psan� pro chr�n�n� re�im procesoru

( Protected Mode, DPMI ) nefunguj� pod re�imem V86.

Princip pr�ce UMA.SYS

UMA.SYS  pracuje v  re�ln�m  re�imu  procesoru. UMA.SYS  vyu��v� vlastnosti

n�kter�ch chipset� a BIOS� na  motherboardech, kter� umo��uj� vytv��et ShadowRAM

( st�novou pam�� ) v oblasti mezi 640 KB  a 1 MB p��stupnou nejen pro �ten�, ale

i pro z�pis. UMA.SYS umis�uje Upper Memory Area do t�to oblasti.

Vlastn�  ovlada�  UMA.SYS  nen�  rezidentn�  program,  tj. po vytvo�en� UMA

ukon�� svoji �innost.

UMA z�st�v� po  vytvo�en� z�et�zen� s konven�n� pam�t�  a je nastaveno jej�

p�ednostn� pou��v�n� p�ed konven�n� pam�t�. Toto umo��uje nahr�n� prim�rn� kopie

souboru COMMAND.COM do UMA, stejn� tak  i v�ech dal��ch program� po nabootov�n�,

pokud se tam vejdou.

Co je nov�ho ve verzi 3.00?

V nov�  verzi lze zad�vat  i horn� mez  pam�ti, kde se  m� vyhled�vat pam��

pou�iteln�  pro UMA.  Lze zadat  n�kolik pam��ov�ch  oblast�. Je mo�n� "natvrdo"

nainstalovat UMA  do ur�it� oblasti bez  prohl��en�, zda je pam��  voln�. Tohoto

nov�ho rysu lze vyu��t nap�. pro  namapov�n� UMA do nepou��van�ch oblast� pam�ti

ROM ( nap�. programu SetUp ).

N�roky UMA.SYS

MS-DOS verze 5.0 nebo vy���.

Po��ta� s procesorem 286 nebo vy���m.

Chipset  a syst�mov�  BIOS na  motherboardu umo��uj�c�  z�pis do ShadowRAM.

Tuto  vlastnost  spl�uj�  nap��klad  motherboardy  HIPPO  a  JAGUAR  firmy OCTEK

s BIOSem firmy Microid Research ( MR BIOS ).

Instalace UMA.SYS

1. Vytvo�te z�lo�n� kopie soubor� CONFIG.SYS a AUTOEXEC.BAT. Opatrn� si p�iprav�

i bootovac� disketu.

2.  Ubezpe�te se, �e v�� po��ta� umo��uje z�pis do  ShadowRAM. V Setupu po��ta�e

nastavte  oblasti pam�ti,  ve kter�ch  nen� ��dn�  pam�� ROM  a do  nich� chcete

namapovat UMA, na  st�nov�n� s povolen�m z�pisem (  RW Shadow, Read-Write Shadow

apod. ). Pokud  si nejste jisti, �e v�� po��ta�  toto umo��uje, nastavte nejv�ce

podobnou volbu a pokra�ujte v instalaci ( podrobnosti vizte bod �.4 ).

3.  Odstra�te  ze  soubor�  CONFIG.SYS  a  AUTOEXEC.BAT  v�echny  stopy po jin�ch

ovlada��ch Upper Memory Area.

4.  Na prvn�  ��dek v  souboru CONFIG.SYS  napi�te p��kaz  DEVICE= a  za n�j bez

mezery cestu a jm�no souboru UMA.SYS. Nap�.:

DEVICE=c:\utility\uma.sys

UMA.SYS bude  zji��ovat existenci pam�ti  umo��uj�c� z�pis od  adresy c800:0.

Pokud  chcete, aby  UMA za��nala  na jin�  adrese, uve�te  ji na konec p��kazov�

��dky, podrobnosti viz kapitola Parametry. Nap�.:

DEVICE=c:\utility\uma.sys d000

Dal��  parametry  viz  kapitola  "Parametry  zad�van�  na p��kazov� ��dce p�i

spou�t�n� z CONFIG.SYS". M�te-li nainstalovanou s��ovou kartu s RAM, p�e�t�te si

nejprve tuto kapitolu a pou�ijte parametry -i= resp. -ins=.

Resetujte po��ta�.

Pokud  bude  po  restartu  po��ta�e  UMA.SYS  hl�sit,  �e  v ��dan�m segmentu

nenalezl volnou pam��, zkuste zm�nit nastaven� v Setupu po��ta�e nebo parametrem

zm��te po��te�n� adresu UMA. Orientujte se podle rozm�st�n� pam�t� ROM a oblast�

pam�ti  umo��uj�c�ch st�nov�n�  ( shadowing  ). Pokud  se v�m  nepoda�� z�pis do

ShadowRAM povolit,  je n�m velice l�to,  ale na Va�em po��ta�i  nelze provozovat

UMA.SYS.

5. Na druh� ��dek v CONFIG.SYS vlo�te text "DOS=HIGH,UMA" ( bez uvozovek ).

6.  Na v�ech  dal��ch ��dc�ch   v CONFIG.SYS,  kter� za��naj�  p��kazem DEVICE=,

nahra�te tento p��kaz p��kazem DEVICEHIGH=, ��m� budou uveden� ovlada�e zavedeny

do UMA. Pomoc�  DEVICEHIGH= m��ete um�stit do UMA i  HIMEM.SYS, i kdy� Microsoft

tvrd�  opak.

Pokud  nebude v  UMA dostatek   voln�ho m�sta,  vyd� MS-DOS  varovn� hl��en�

upozor�uj�c�,  �e  v  UMA  je  m�lo  m�sta  a  �e  uveden� ovlada� byl nahr�n do

konven�n� pam�ti.

7.  U v�ech zav�d�n�ch rezidentn�ch program� .EXE a  .COM v souboru AUTOEXEC.BAT

napi�te na za��tek ��dky DOSovsk� p��kaz LH a mezeru pro jejich zaveden� do UMA.

Pokud  nebude  v  UMA  dostatek  voln�ho  m�sta,  vyd�  MS-DOS  varovn�  hl��en�

upozor�uj�c�,  �e  v  UMA  je  m�lo  m�sta  a  �e  uveden� program byl nahr�n do

konven�n� pam�ti.

8.  Pokud se  nepoda�ilo um�stit  v�echny  rezidenty  a ovlada�e  do pam�ti  UMA

a p�itom  v  n�  z�stalo  dost  voln�ho  m�sta,  zkuste  zm�nit  v  AUTOEXEC.BAT

a CONFIG.SYS po�ad� zav�d�n� program�.

Parametry zad�van� na p��kazov� ��dce p�i spou�t�n� z CONFIG.SYS

UMA.SYS  m�   n�kolik  nepovinn�ch  parametr�,  kter�   mohou  b�t  uvedeny

v libovoln�m  po�ad� a  od sebe  odd�leny libovoln�m  po�tem mezer a tabel�tor�,

nez�le�� na velikosti p�smen.

Obecn� tvar:

UMA.SYS [[XXX]|[[-i=XXXX-YYYY] [-ins=XXXX-YYYY] [-NoScan]]] [-Cut]

a) �ty�m�stn� hexadecim�ln�  ��slo ud�vaj�c� segment adresy pam�ti,  odkud se m�

vyhled�vat voln�  oblast. Tato adresa  mus� b�t v�t��  nebo rovna C000.  UMA.SYS

zkoum� od t�to  adresy pam��, zda je voln� a  p��stupn� z�pisu tak dlouho, dokud

tomu  tak je.  Pot� se  zastav� a  vytvo�� UMA  a� do  t�to oblasti,  pokud bylo

nalezeno  alespo�  64  byt�  voln�   pam�ti.  Tento  parametr  nelze  kombinovat

s parametry -i=, -ins= a -NoScan.

b) -cut

P�i  zad�n� tohoto  parametru bude  UMA odd�lena  od konven�n�  pam�ti. Do UMA

budou  nahr�ny  jen  ty  programy,  kter�  jsou  v  CONFIG.SYS zav�d�ny p��kazem

DEVICEHIGH=  a v  AUTOEXEC.BAT p��kazem  LH (  tot�� jako  LOADHIGH ).  Bude t��

znemo�n�no zaveden� prim�rn� kopie COMMAND.COMu do UMA.

c) -i=XXXX-YYYY                                                        (include)

Tento  parametr  specifikuje  adresn�  rozsah,  odkud  a  kam  se  bude  pam��

prohled�vat.  UMA.SYS  bude  vyhled�vat  pam��  pou�itelnou  pro  UMA  od adresy

XXXX:0, nejv��e v�ak do YYYY:0, v�etn�.  Adresa XXXX mus� b�t pochopiteln� men��

ne� YYY  a v�t�� nebo  rovna C000. Tento  parametrr nelze kombinovat  se zad�n�m

po��te�n� adresy na prohled�v�n� ( viz bod  a) ), ale m��e b�t uveden n�kolikr�t

na r�zn� adresy, takto zadan� oblasti se v�ak nesm� p�ekr�vat. Nev�te-li p�esn�,

kde se  nach�z� pam�ti ROM  va�eho po��ta�e, zadejte  parametr -i= v�cekr�t  pro

oblasti po cca. 32KB.  Nap�: -i=c800-cfff -i=d000-d7ff -i=d800-dfff -i=e000-e7ff

-i=e800-efff.

d) -ins=XXXX-YYYY                                     (include, but do NOT scan)

Tento  parametr specifikuje,  kde se  m� vytvo�it  blok Upper  Memory Area. Na

rozd�l  od parametru  -i= UMA.SYS  tentokr�t neprohled�v�  danou oblast, ale jen

otestuje, zda lze do t�to pam�ti  zapisovat, a pokud ano, tak vytvo�� po�adovan�

blok UMA.  Parametr -ins= lze  zad�vat libovoln�kr�t na  r�zn� nep�ekr�vaj�c� se

pame�ov�  oblasti, lze  kombinovat s  parametrem -i=,  ale nelze pou��t sou�asn�

s parametrem typu a).

e) -NoScan

Po  zad�n�  tohoto  parametru  nebude  UMA.SYS  v�echny  oblasti pam�ti zadan�

parametry -i=  a -ins= prohled�vat,  ale jen otestuje  mo�nost z�pisu do  dan�ch

oblast�.  M� stejn�  efekt, jako  kdyby byly  zad�ny parametry  -ins= v�dy m�sto

-i=. Nelze tud�� kombinovat s parametrem z bodu a).

P��klady:

DEVICE=c:\uma.sys c700

DEVICE=c:\uma.sys -cut

DEVICE=c:\uma.sys ef12 -cut

DEVICE=c:\uma.sys -cut d100

DEVICE=c:\uma.sys -i=d000-dfff -Ins=c800-CFFF -I=E000-efff -cut

Program CutUMA.COM

CutUMA je  ur�en pro odd�len� konven�n�  pam�ti od UMA, co�  je v�hodn� pro

spou�t�n� n�kter�ch program� - viz kapitola Kompatibilita.

Program LinkUMA.COM

LinkUMA.COM  prov�d�  opa�nou  akci  ne�  CutUMA.  Spojuje  konven�n� pam��

s Upper Memory Area a nastavuje  p�ednostn� pou��v�n� UMA p�ed konven�n� pam�t�.

V�echny alokace pam�ti budou p�ednostn� provedny v UMA.

Kompatibilita

UMA.SYS  spolehliv�  pracuje  se  v�emi  programy,  v�etn� Windows, jeliko�

ve�kerou spr�vu Upper Memory Area p�eb�r� MS-DOS.

Pozn�mky

Windows  - soubor  WIN.COM nem��e  b�t spou�t�n  z UMA.  Odm�tnou-li se Windows

spustit  v UMA,  spus�te nejprve  CutUMA.COM pro  odd�len� UMA od konven�n�

pam�ti..

Norton Cache - p�ed instalac� NCache mus� b�t UMA odd�lena od konven�n� pam�ti,

nap�. programem CutUMA.COM.

Tento program je ���en jako FreeWare, tj. zcela voln� bez licen�n�ch poplatk�.

Je nutn� ���it sou�asn� v�echny  jeho ��sti ( UMA.SYS, CutUMA.COM, LinkUMA.COM )

i s dokumentac�.

Tuto  verzi UMA.SYS  lze pou��vat  jen k  neziskov�m ��el�m, podrobnosti z�sk�te

dotazem na n�kter� z n��e uveden�ch stanic BBS.

Informace o dal��ch utilit�ch dvojice Patera-Soukup

=====================================================

ShowJPG  - mal� (cca 17KB), ale velmi  rychl� prohl��e� obr�zk� ve

form�tu  JFIF-JPEG.  Zobrazov�n�  ji�  b�hem  na��t�n�,

mo�nost scrollov�n� i do stran, odkl�d�n� do XMS.

PlayFLC -  P�ehr�va� animac� typu FLC a FLI. Odkl�d�n� do XMS, vo-

liteln� rychlost a po�et opakov�n� p�ehr�n�.

UMA.SYS - ovlada� umis�ovan�  do CONFIG.SYS. Emuluje Upper Memory

Area ( UMA ). Nespou�t�  Virtu�ln� re�im 8086 procesor�

386 a 486, kter� je spou�t�n v�emi b��n�mi ovlada�i UMA

po��naje EMM386 z MS-DOSu a kter� sni�uje v�kon po��ta-

�e a zab�r�  des�tky KB pam�ti. UMA.SYS neobsad� ��dnou

pam��. Je  schopen vytvo�it a� cca 160 KB UMA ( p�edpo-

kl�d�m 64+32 KB ROMek ).

PictView.EXE - velmi rychl� ( a� 10x proti mnoha jin�m program�m )

prohl��e�, konvertor mezi form�ty, paletami ( redukce i

i  zv�t�ov�n�, odst�ny  �edi ...  ) grafick�ch  obr�zk�

v  cca  30  form�tech   v  cca  90  verz�ch.  Nap�: BMP

( Windows i OS/2, i komprimovan� ),CUT,  DIB, FLC, FLI,

GIF, ICN, ICO, IFF, IMG, JFF, JIF, JPG, JMX,  LBM, PCX,

PIC  ( Grasp/PC Paint/Pictor/Dr.Hallo/Dr.Genius ), PSD,

RAS,RGB,RIFF,RLE ( Utah i Windows ),SAM,SCx (ColorRIX),

SGI,Targa,TIFF,form�t pro funkce PutImage jazyk� Pascal

a  C firmy  Borland. Podporov�na rozli�en� a� 1280x1024

p�i 16 a 256 barv�ch,a� 800x600 TrueColor a a� 1280x024

HiColor ( 32K a 64K ).

Podporovan�  BIOSy: VESA, TRIDENT, TSENG, REALTEK, OAK,

UMC, HMC, CirrusLogic.

To736KB.COM - umo��uje p�ipojen� a� 96KB VideoRAM ke konven�n� pa-

m�ti, tak�e k dispozici  bude kontinu�ln�ch a�  736 KB.

Deinstalace je mo�n� kdykoli, bez rebootov�n� po��ta�e.

Nov�, vylep�en� verze spolupracuje s UMA ( Upper Memory

Arrea ), i po deinstalaci je zachov�na funk�nost UMA.

SuperDOS.COM - dok��e p�esunout intern�  prom�nn� MS-DOSu do Upper

Memory Area ( UMA ). V konven�n� pam�ti z�stane voln�ch

a� 630,5 KB ( 645 600 bajt� ). Kompatibilita s Windows.

SetLpt.EXE - drobn�  ( jen cca 6 KB )  program pro nastaven� typu

p�sma na jehli�kov�ch tisk�rn�ch kompatibiln�ch s EPSON.

Pomoc� menu m��ete  zvolit  tu�nost,  kvalitu, hustotu,

indexy  atd. ani�  byste museli  pracn� volit  p��mo na

tisk�rn�  pomoc�  jednoho  �i  dvou  tla��tek. Tam  kde

v�robci tisk�ren �et�ili na  tla��tk�ch  a indik�torech

zvolen�ho  m�du, zaskakuje  procesor 8086 a vy���. Jsou

p�ilo�eny dv� verze programu, zvl��t� vhodn�ho pro pro-

gram�tory,  kter�  vytisknou  nejprve   v�razn�  r�me�ek

se jm�nem, datem a �asem vytvo�en� souboru a pak vytisk-

nou  zadan� soubor stylem ulo�en�m v konfigura�n�m  sou-

boru SetLpt. Jedna verze tiskne v jednom  sloupci, druh�

ve dvou ( vhodn� pro zdrojov� texty assembleru ).

WRAP.EXE  -  univerz�ln�  komprima�n�  program  se  v�emi b��n�mi

funkcemi   v�etn�  samoexpanzn�ch   archiv�.  WRAP   je

nejlep�� ze  v�ech podobn�ch program�  na soubory men��

ne�  cca 6 KB, naprosto bezkonkuren�n� ( a� o 20% lep��

kompresn� pom�r ) na velk�  textov�  soubory ( nad  cca

100 KB ), na libovoln� datab�ze DBF a 16- a 256-barevn�

obr�zky typu .PCX. Na ostatn� soubory dosahuje  b��n�ch

v�sledk�. Vynikaj�c�  na  archivaci  obr�zk�,  datab�z�

a  velk�ch textov�ch soubor� ( knihy, �l�nky ... ).

CSROM.COM - Instalace  �esk�ch font� 8x8, 8x14, 9x14, 8x16 a 9x16

v k�du  Kamenick�ch  a Latin II. Vyu��v�  finty, kterou

umo��uj�  n�kter�  motherboardy - shadowing pam�t�  ROM

s umo�n�n�m z�pisu do  t�chto  "ROMek". Instalace fontu

potom nezab�r� ��dnou konven�n� pam��, nepot�ebuje ��d-

nou obsluhu, "hardwarov�" �e�tina!

Ve�ker� koment��e  �i p�ipom�nky s radost�  uv�t�me. Pros�me, za-

nechte  je na  n�kter�  z  n��e uveden�ch  BBS nebo  po�lete E-mail via

Internet. M�te-li z�jem  o n�kter� z v��e uveden�ch program�, pod�vejte

se t�� na n�kterou z uveden�ch BBS.

BBS            Phone No.            ID

���������������������������������������������������������������

INFIMA(PCMg)        �    02/312 27 41     �      Patera

IDG        �    02/67 31 42 89   �      JohnP

CHIP        �    02/24 21 34 32   �      JohnP

Internet: XPatera1@Br.FJFI.CVUT.CZ

Nej�ast�ji jsme p��tomni na Infim� a na Internetu.

Co nejlep�� zku�enosti s programy p�eje :

SoPa   - FreeWarov� a ShareWarov� v�robn� dvojice, kterou tvo��

Jan PATERA   - hlavn� program�tor, distribuce

Radim SOUKUP - distribuce, testy